- 对讲机开机，链接写频线，打开DMR对讲软件，并进入设置菜单，打开“固件升级”：

- 运行写频工具软件，并社设置通信端口，也可更改软件语言（中/英切换）：(波特率一定要设在115200).

- 读取设备当前参数：在“编程菜单”里选择“读数据”或者左上角的“”读取设备当前参数

- 设置/编辑对讲机信息：

- 数字信道参数设置：设置信道别名，扫描列表，色码以及收发频率，接收组列表，发射默认联系人等信息：

色码：根据需求设置从0-15可选，且所有对讲机（及中继台）需要设置一致

- 模拟信道参数设置：设置信道别名，信道间隔，收发频率，收发亚音频类型以及亚音频，发射功率，发射权限等信息

亚音频类型：分模拟亚音频（CTCSS亚音：40组），数字亚音频（DCS序号：104组）和反向数字亚音频（反向DCS序号：104组）

①添加信道：在数字信道或者模拟信道添加信信道点击右下角的“添加”并设置好相关信息

②信道删除：在信道列表选中某一信道，在信道参数界面点击右下角“删除”菜单删除该信道（注：次删除信道是从信道列表完全删除信道信息，删除后需要重新新增设置信道信息）

3）区域设置：可添加/删除对讲机信道以及信道排序（注：此处删除信道是从在用信道移除某一信道，可直接再次添加恢复使用）

①添加信道：在如上图左侧可用信道成员选中新增信道，点击中间的“添加”按钮增加新信道道右侧列表

②删除信道：在如上图右侧区域信道成员选中某一信道，点击中间的“删除”按钮删除该信道

③信道排序：重新分配对讲机16个信道的排序，选中右侧区域成员列表的信道通过点击中间的“上移/下移”菜单

- 整机基本设置：

1）基本功能设置：

①省电等级设置：关闭，1-3可选

②信道提示音等级

③当前系统语言，中/英文显示

④静噪等级：0-9可选

⑤读写频密码设置：经销商通过读写频密码设置锁定机器，只有知道该密码才可再次进行读写频设置

- 按键设置：设置自定义按键F1/F2的长短按功能

- 提示音设置开关：

- 对讲机服务：基本设置，联系人设置和联系人列表（组呼）

- 基本设置：修改本机ID

- 联系人设置：新增/删除联系人，联系人类型（单呼/组呼/全呼），以及联系人ID：供数字信道发射区设置默认发射联系人

①点击“添加”新增联系人：设置联系人名称，选择呼叫类型和设置呼叫ID

②选中某一联系人，点击“删除”可删除该联系人，删除后，对应数字信道发射默认联系人需重新设置

- 组呼：添加联系人成员，方可在数字信道接收区设置绑定联系人

- 扫描：设置扫描信道，增加/删除扫描信道等相关设置

- 紧急报警系统：设置紧急报警类型

- 语音加密：

1）添加/删除密钥

- 设置密匙后，在数字信道内可选择设置加密语音

- 写参数：在所有需要编辑的参数设置完成后，点击右上角的“”写入数据，或者“编程”菜单内的“写数据”