软件版本规范

- 项目名称：MD9600                     客户： 特易通电子

| 项目名称_版本号 | 主要修改内容 | 日期 | 写频软件版 | 备注或注意事项 或客户下单情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MD9600-GPS-REC-S06.09.bin | 按两个P 1 P2键进行开机进行VFO锁定、正常频段与特殊频段切换150~160 450~460切换 |  |  |  |
| MD9600-GPS-REC-S06.08.bin | MD9600-REC-D06.07修改误关GPS功能了 |  |  |  |
| MD9600-REC-D06.07.bin | VFO在写机型软件内可设开关 | 有误GPS不接收 |  |  |
| MD9600-REC-D06.03.bin | 修改背光亮度可调，需用新版面板，且用写机开型软件开启相应选项 | 20180313 | CPS MD9600 Setup v1.23 写机开型软件版本V2.18 |  |
| MD9600-REC-D05.05.bin | 新增区域分开设置及合起来设置可选，在写频软件总体设置内更改，注意默认升级后区域不分开。可由写频软件更改 | 2018.1.5 | CPS MD9600 V1..22 |  |
| MD9600-REC-D05.04.bin | 更新部份机器出现首次通话有界面无声音需大声喊一声触发才有声音。 |  |  |  |
| MD9600-REC-D05.03.bin | 修改9600 150M挂起时间超过2.5S后首次上中继会没接收现象 |  | CPS MD9600 V1.20 |  |
| MD9600-REC-D05.02.bin | 手动添加个呼、组呼，区域下下分开，多个自身ID切换，彻底禁止副频工作、静噪等级分9级，话筒灵敏度分6级（原旧版本相当于3级）发射通道选择等 | 2017.12.02 | CPS MD9600 Setup v1.190 |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.31 | 修改两频为U段时，上中继会出现卡机现象 |  |  |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.30 | VFO 150-400-150会引起不接收 |  |  |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.29 | 数字通讯过程中，关机灯不灭 |  |  |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.28 | 修改单段时调试模式Bug |  |  |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.27 | 修改切换成单段模式后VFO异学 |  |  |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.26 | 修改调测模式Bug |  | V1.17 |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.25 | 短信接收困难，上屏136段，下屏450段会出现调测值不对 |  | V1.17 |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.23 | 上频灵敏度变差。 |  |  |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.17 | UV 混用，但有Bug 个呼短信常收不到，且可能引起禁发且灵敏度V段在上屏变低 |  | V1.10 |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.16 | UV 混用，但有Bug 上屏V段会异常，下屏U段会异常 |  |  |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.12 | 单段模式UUVV |  |  |  |
| MD9600-GPS-REC-S03.09 | 单段模式工作 |  |  |  |
| MD9600-REC-D03.07 |  |  |  |  |

附录：

1.  信道分AB组，所以功能键的AB键，短按为上下边机选择，长按为AB信道组选择

- 频率退格功能：频率输入状态下，可以通过按返回键，退格

- 写频软件版本需要相应更新